Universidade Federal de Pernambuco
Graduação em Engenharia da Computação 2010.2

Análise da Reconstrução de Imagens Tomográficas Proposta por Azzi, et.al.

## Proposta de  Trabalho de Graduação

Aluno: Renan Ferraz Pires (rfp@cin.ufpe.br)

Orientador: Sílvio de Barros Melo (sbm@cin.ufpe.br)

31 de agosto de 2010

Índice

1. Contexto	3

2. Objetivos	4

3. Cronograma	5

4. Referências	6

5. Possíveis Avaliadores	7

6. Assinaturas	8

1. Contexto

A tomografia é vastamente aplicada na área médica. Nela o paciente fica imóvel para que a tomografia seja bem feita. O método mais comumente utilizado nessa aplicação é o FBP – Filter Backprojection (método da retroprojeção filtrada).

Na tomografia industrial, porém, pode ser inviável efetuar várias varreduras sobre o objeto. Como no caso de se verificar a distribuição de concentração de determinado catalisador no interior de um riser. A velocidade do fluxo do catalisador pode mudar constantemente sua distribuição, impondo uma limitação no número de raios a fim de reconstruir rapidamente a imagem priorizando a resolução temporal. Tal condição, torna o método da retroprojeção filtrada bastante pobre sendo superado por diversor outros.

Sendo assim, o desafio da tomografia industrial se concentra em obter qualidade nas reconstruções tomográficas com um número reduzido de raios (Melo, S.B., et al., 2007).

2. Objetivos

O método apresentado por (Azzi et al., 1991) teve grande repercussão nesse ramo da tomografia computadorizada por ter obtido imagens significativamente melhores que os outros métodos até então conhecidos.

O artigo citado, porém, não esclarece as razões matemáticas que tornam seu método mais eficiente. Não deixando claro em que sentido devemos seguir a fim de melhorar ainda mais a reconstrução.

Essa proposta de graduação tem esse objetivo. Para isso fará uma análise comparativa do método com os principais métodos conhecidos. Devendo observar o comportamento deles quando dados ideais e experimentais são utilizados, visando descobrir também em que situações cada um deve ter melhor desempenho e por que.

Além disso, o mesmo artigo propõe regularização no experimento, esta proposta também analisara essa necessidade juntamente com a suceptibilidade com o erro experimental.

3. Cronograma

Para facilitar o desenvolvimento deste trabalho, o cronograma a seguir estabelece as principais atividades do processo de desenvolvimento do trabalho bem como seus respectivos prazos de execução.

| ATIVIDADES | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento do material bibliográfico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementação do algoritmo proposto em (Azzi et al) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise comparativa dos principais métodos com o proposto em Azzi et al. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudo da aplicação da regularização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise da suceptibilidade ao erro experimental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escrita do relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparação da apresentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Referências

Araújo Bruna G. M., Dantas et al, A Tikhonov Regularization of the Inverse Problem Solution in Gamma Ray Tomography, 6th World Congress on Industrial Process Tomography, Beijing, China, 6- 9, September, 2010.

Azzi M., et al. Mapping solid concentration in a circulating fluid bed using

gammametry. 67. ed. Powder Technology, 1991. 27-36 p.

Dantas C.C. et al. Measurement of density distribution of a cracking catalyst,

in experimental riser with a sampling procedure for gamma ray tomography,

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 266, 841–848, (2008)

Kak, Avinash C; Slaney, Malcolm. Principles of Computerized Tomography Imaging. IEEE, 1987.

Melo, S. B. et al. Reconstruction of radial catalyst concentration distribution in an experimental type FCC riser. Metrology and Measurements System, v. 14, number I

(2007).

6. Assinaturas

Silvio de Barros Melo

Orientador

Renan Ferraz Pires

Aluno