Especificação de casos de uso

Programmable Interrupt Controller

PIC 8259A

Cliente: Prototipação

Versão : 0.7

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/07/07 | 0.1 | Início da construção do documento | Rafael, Renato, Rodrigo Peixoto e Rodrigo Campos |
| 24/07/07 | 0.2 | Definição de alguns casos de uso | Renato Bibiano |
| 24/07/07 | 0.3 | Definição de mais casos de uso | Rafael Montenegro |
| 24/07/07 | 0.4 | Adição e revisão de casos de uso | Rodrigo Peixoto |
| 24/07/07 | 0.5 | Formatação geral e correções | Rodrigo Campos |
| 25/07/07 | 0.6 | Reformulação dos casos de uso | Thiago Figueredo |
| 25/07/07 | 0.7 | Inserção do diagrama dos casos de uso e correção de erros | Rafael, Renato, Rodrigo Peixoto |
| 06/08/07 | 0.9 | Refinamento dos casos de uso e modificação do diagrama para adequar-se às novas modificações | Thiago Figueredo |
| 13/08/07 | 1.0 | Diminuição do escopo do projeto | Thiago Figueredo |

Índice

1.	Introdução	5

1.1	Visão do documento	5

1.2	Definições e abreviações	5

2.	Atores	5

3.	Casos de Uso	6

3.1	[UC 001] Ativar/desativar comunicação entre a CPU e PIC	6

3.2	[UC 002] Solicitar Interrupção	7

3.2.1	Fluxos Secundários (Alternativas e Exceções)	7

[FS 001] Modo AEOI ativado	7

3.3	[UC 003] Inicializar PIC	7

3.3.1	Fluxos Secundários (Alternativas ou Exceções)	8

[FS 001] Modo cascata	8

[FS 002] Necessidade da ICW4	8

3.4	[UC 004] Habilitar/desabilitar interrupções	8

3.5	[UC 006] Terminar serviço de interrupção (EOI)	9

3.6	[UC 007] Ler status do PIC	9

3.6.1	Fluxos Secundários (Alternativas ou Exceções)	9

[FS 001] Ler IMR	9

[FS 002] Ler ISR ou IRR	10

3.7	[UC 011] Processar ICW1	10

3.8	[UC 012] Processar ICW2	10

3.9	[UC 013] Processar ICW3	11

3.10	[UC 014] Processar ICW4	11

4.	Referências	11

- Introdução

Este documento tem o objetivo de demonstrar os casos de uso do controlador de interrupções da Intel®, que iremos implementar na cadeira de Prototipação de sistemas digitais do Centro de Informática da UFPE.

  - Visão do documento

Este documento é composto pelas seguintes seções:

- Seção 2 – Atores: esta seção fala sobre os atores encontrados em nosso projeto.

- Seção 3 – Casos de Uso: esta seção descreve os casos de uso do projeto.

- Seção 4 – Referências: esta seção provê uma lista completa de todos os documentos referenciados neste documento.

  - Definições e abreviações

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| PIC | Programmable Interrupt Controller |
| CPU | Central Processing Unit |
| IR | Pinos de requisição de interrupção |
| IRR | Interrupt Request Register |
| ISR | Interrupt Service Register |
| IMR | Input Mask Register |
| ACK | Acknowledge |
| EOI | End of Interrupt |
| AEOI | Automatic End of Interrupt |
| ICW | Initialization Command Word |
| SINGL | Bit 1 da ICW1, indica se o PIC está no modo Single |
| IC4 | Bit 0 da ICW1 que indica a necessidade da ICW4 |
| OCW | Operation Command Word |
| CS | Chip Select |
| D7-0 | Data Bus de 8 bits |

- Atores

- CPU – Unidade central de processamento;

- Periféricos – Dispositivos que geram interrupções;

- Casos de Uso

Figura 1 - Diagrama de casos de uso

  - [UC 001] Ativar/desativar comunicação entre a CPU e PIC

Descrição

A CPU tem a capacidade de ativar ou desativar as leituras e escritas no PIC alterando apenas o sinal CS. Quando o CS esta em nıvel alto, a CPU não pode mais ler ou escrever no barramento de dados do PIC.

Atores

- CPU - ativa ou desativa as leitura e escritas de dado no/do PIC.

Pré-condições

O PIC deve estar inicializado e também já configurado.

Pós-condições

Caso a leitura e escrita no barramento de dados do PIC estejam ativados após a operação eles serão desativados e vice-versa.

Fluxo principal de eventos

- A CPU seta CS para zero;

- O PIC ativa a leitura e escrita do barramento de dados.

  - [UC 002] Solicitar Interrupção

Descrição

O PIC recebe uma requisição de interrupção e faz uma varredura contínua nas linhas de interrupção (IR 0 a 7), checando se algum periférico está requisitando o uso da CPU.

Atores

- Periféricos – Requisitam ou não interrupção;

- CPU – A requisição é repassada para a CPU;

Pré-condições

O PIC deve estar ligado e inicializado.

Pós-condições

Uma requisição de interrupção é feita.

Fluxo principal de eventos

- Um periférico requisita interrupção ao PIC, levantando o sinal de sua linha de interrupção, o que levanta o bit respectivo do IRR.

- PIC avalia as requisições existentes até o momento. O bit mais significativo com nível ‘1’ do IRR é o pedido de interrupção com a maior prioridade.

- O PIC interrompe a CPU com o sinal INT, se alguma requisição é válida;

- CPU responde com um pulso INTA e o bit com maior prioridade do IRR é setado para ‘0’ enquanto o respectivo bit no ISR é setado para ‘1’;

- PIC recebe o pulso INTA e inicia o envio da requisição com maior prioridade para a CPU. Durante o primeiro pulso INTA nada é enviado à CPU;

- A CPU gera um segundo pulso INTA;

- O PIC envia um ponteiro para o Endereço do Vetor de Interrupção para a CPU através do Data Bus, terminando o ciclo de interrupção;

- Se o modo AEOI estiver ativado, segue para o [FS 003]

    - Fluxos Secundários (Alternativas e Exceções)

[FS 001] Modo AEOI ativado

- Caso o PIC esteja operando no modo AEOI, após o terceiro INTA recebido pela CPU, o PIC reseta o ISR da interrupção tratada e vai para o passo 2 deste caso de uso.

  - [UC 003] Inicializar PIC

Descrição

Antes de ser usado, o PIC precisa ser inicializado pela CPU, que envia para ele ICWs.

Atores

- CPU – envia as ICWs para o PIC;

Pré-condições

PIC ligado, pronto para receber instruções de inicialização.

Pós-condições

PIC inicializado, pronto para receber requisições de interrupção. PIC em modo cascata ou single. PIC em modo Auto EOI ou Normal EOI.

Fluxo principal de eventos

- A inicialização começa pela ICW1. A CPU seta WR =’0’, A0 = ‘0’ e D4 = ‘1’ e os outros bits do Data Bus receberão as informações da ICW1.

- <<include>> [UC 007]

- O circuito sensor de mudança do clock é resetado, de forma que para que uma IR seja atendida ela precisa ser feita novamente;

- A linha 7 é setada como a de maior prioridade;

- O modo escravo é setado para a linha 7;

- A CPU seta WR = ‘0’ e A0 = ‘1’ e coloca em D7-0 a ICW2;

- <<include>> [UC 008].

    - Fluxos Secundários (Alternativas ou Exceções)

[FS 001] Modo cascata

- Caso o PIC esteja no modo cascata, a CPU seta WR = ‘0’ e A0 = ‘1’ e coloca em D7-0 a ICW3;

- <<extend>> [UC 009].

[FS 002] Necessidade da ICW4

- Caso o bit IC4 da ICW1 estiver em ‘1’, a CPU seta WR = ‘0’ e A0 = ‘1’ e coloca em D7-0 a ICW4;

- <<extend>> [UC 010].

  - [UC 004] Habilitar/desabilitar interrupções

Descrição

A CPU pode solicitar ao PIC que habilite/desabilite alguma interrupção através da OCW1. A definição da OCW1 pode ser vista em [1].

Atores

- CPU – envia solicitação ao PIC;

Pré-condições

O PIC deve estar ligado e inicializado.

Pós-condições

Algumas interrupções serão habilitadas/desabilitadas.

Fluxo principal de eventos

- A CPU seta A0 = ‘1’, WR = ‘0’ e coloca em D7-D0 a OCW1. Cada bit da OCW1 indica se aquela linha de interrupção deve ou não ser habilitada;

- PIC copia a OCW1 para o IMR.

  - [UC 005] Terminar serviço de interrupção (EOI)

Descrição

A CPU indica que terminou o serviço de uma interrupção através da OCW2.

Atores

- CPU – envia solicitação de alteração da estrutura;

Pré-condições

O PIC deve estar ligado e inicializado.

Pós-condições

O serviço de interrupção é terminado.

Fluxo principal de eventos

- A CPU seta A0 = ‘0’, WR = ‘0’, D4 e D3 = ‘0’, D7-D5 = ‘001’ e D2-D0 = ‘XXX’;

- PIC recebe a OCW2;

- PIC reseta o bit do ISR referente à linha IR de maior prioridade;

- Se existe bit de IRR setado, <<extend>> [UC 002].

  - [UC 006] Ler status do PIC

Descrição

A CPU pode solicitar ao PIC que envie informações de status através da OCW3 ou RD.

Atores

- CPU – envia solicitação ao PIC;

Pré-condições

O PIC deve estar ligado e inicializado.

Pós-condições

A CPU recebe status do PIC.

Fluxo principal de eventos

- Para ler IMR, vá para [FS001]. Para ler ISR ou IRR vá para [FS002].

    - Fluxos Secundários (Alternativas ou Exceções)

[FS 001] Ler IMR

- A CPU seta RD = ‘1’;

- O PIC copia IMR para D7-D0;

- A CPU lê IMR.

[FS 002] Ler ISR ou IRR

- A CPU seta A0 = ‘0’, D4 = ‘0’, D3 = ‘1’, D1 = ‘1’ e D0 = ‘0’ para ler IRR e D0 = ‘1’ para ler ISR, os outros bits ficam em X (Don’t Care);

- PIC recebe OCW3 e copia ISR ou IRR para D7-D0;

- A CPU seta RD = ‘0’ para ler os dados dos registradores em Data Bus.

  - [UC 007] Processar ICW1

Descrição

Durante a inicialização o PIC recebe a ICW1 e este caso de uso define como esta será processada. A definição da ICW1 pode ser vista em [1].

Pré-condições

O PIC deve estar ligado, estar no processo de inicialização e ter recebido a ICW1 da CPU.

Pós-condições

PIC processa ICW1. PIC determina parte do Endereço do Vetor de Interrupções.

Fluxo principal de eventos

- O PIC armazena os bits D7-D5 como A7-A5 do Endereço do Vetor de Interrupção (serve apenas para o modo MCS-80/85);

- Se SINGL = ‘0’ o PIC entra no modo cascata;

- Se IC4 = ‘0’, o PIC interpreta a ICW4 como sendo um vetor de ‘0’. Dessa forma o PIC seta o fim da interrupção como Normal EOI. Ver [UC 010] para maiores informações.

  - [UC 008] Processar ICW2

Descrição

Durante a inicialização o PIC recebe a ICW2 e este caso de uso define como esta será processada. A definição da ICW2 pode ser vista em [1].

Pré-condições

O PIC deve estar ligado, ter processado a ICW1 e ter recebido a ICW2 da CPU

Pós-condições

PIC processa ICW2. O Endereço do Vetor de Interrupções é determinado.

Fluxo principal de eventos

- Os bits D7-D3 representam os bits mais significativos do Endereço do Vetor de Interrupção. Os três outros bits são inseridos pelo PIC.

  - [UC 009] Processar ICW3

Descrição

Durante a inicialização o PIC recebe a ICW3 se estiver no modo cascata e este caso de uso define como esta será processada. A definição da ICW3 pode ser vista em [1].

Pré-condições

O PIC deve estar ligado, ter processado a ICW2 e ter recebido a ICW3 da CPU.

Pós-condições

PIC processa ICW3. PIC determina quem está conectado à suas linhas IR.

Fluxo principal de eventos

- Se o PIC está no modo Master (SP = ‘1’), cada bit de D7-0 indica se naquele bit está ligado um outro PIC em modo Slave;

- Se o PIC está no modo Slave (SP = ‘0’), os bits D2-D0 representam a identificação do Slave.

  - [UC 010] Processar ICW4

Descrição

Durante a inicialização o PIC recebe a ICW4 opcionalmente e este caso de uso define como esta será processada. A definição da ICW4 pode ser vista em [1].

Pré-condições

O PIC deve estar ligado, ter processado a ICW2, se necessário, a ICW3, e ter recebido a ICW4 da CPU.

Pós-condições

PIC processa ICW4. PIC habilita/desabilita modo AEOI.

Fluxo principal de eventos

- O bit 1 AEOI = ‘1’ o PIC está no modo Auto EOI, caso contrário no modo Normal EOI;

- Referências

  - 8259A Programmable Interrupt Controller; Intel®; http://www.nondot.org/sabre/os/files/MiscHW/8259A_PIC_Datasheet.pdf