Infra-estrutura de Hardware

Lista de Exercícios  - Hierarquia de Memória

- Uma cache está sendo projetada para um computador com 232 bytes de memória, a qual terá 2K slots e usará blocos de 16 bytes. Calcule o número de bytes que a cache terá considerando as duas organizações: associativa e mapeamento direto.

- Considere referências aos seguintes endereços de  memória: 1,4,8,5,20,17,19,56, 9,11, 4,43,5,6,9, 17. Calcule o número de faltas e mostre o estado final da cache. Considere uma cache  de 16 palavras e blocos de 4 palavras, com as configurações descritas abaixo. Compare os resultados.

(a) - mapeamento direto

(b) - two-way set associativa,

(c) -completamente associativa.

Considere que a cache está inicialmente vazia e quando necessário use como  política de substituição o algoritmo LRU.

- Compare as duas organizações de cache: mapeamento direto e associativa quanto ao tempo de acesso, número de faltas e custo.

- Descreva e compare as principais políticas de escrita em memórias cache citando vantagens e desvantagens de cada uma.

- Descreva as principais técnicas de hardware para minimizar a taxa de faltas em memórias cache fazendo uma análise comparativa de como a penalidade e o hit time são afetados pelas mesmas.

- Como a taxa de transferência entre cache e memória principal pode ser aumentada? Faça um estudo comparativo entre as diferentes técnicas?

- Considere uma arquitetura com um sistema de memória virtual com as seguintes características:

- endereço virtual de 40 bits

- páginas de 16Kbytes

- endereço físico de 36 bits

- Qual o layout do endereço virtual?

- Qual o layout e tamanho da tabela de páginas em bytes? Assuma que cada página possui um bit de presença, 3 bits de proteção e um dirty bit. Considere ainda que os endereços da memória secundária não estão armazenados nesta tabela.

- Suponha que alguem resolveu mudar o tamanho da página para 4Kbytes. Quais as vantagens e desvantagens desta mudança?

- Quais as técnicas para acelerar a tradução de endereços?