Infra-estrutura de Hardware

Lista de Exercícios de Entrada/Saída

- Faça um estudo comparativo entre barramento síncrono e barramento assíncrono.

- Um problema em se  usar barramento é que vários dispositivos podem requerer o acesso ao mesmo num dado instante. Como o acesso ao barramento pode ser controlado?

- As operações de E/S são realizadas via Sistema Operacional para garantir a integridade do sistema protegendo o mesmo de acessos indevidos. Considerando as diferentes forma da arquitetura suportar operações de E/S explique como a proteção de acessos pode ser garantida

- Compare as três maneiras de se implementar uma operação de E/S: polling, Interrupt Driven e via DMA. Em que situações cada uma destas maneiras devem ser utilizadas? Exemplifique.