Arquitetura de Computadores – 1. Semestre 2001

Usando o simulador MIPS

# O objetivo desta aula prática será a utilização do simulador MipsIt para executar programas escritos em linguagem de máquina do MIPS. O simulador está disponível no disco apps no diretório mipsit/bin.

# 1 – Criando um projeto:

# Cada programa a ser executado deverá estar inserido dentro do contexto de um projeto. Para criar um projeto execute o programa MipsIt.exe e no menu file/new crie um novo project indicando o diretório e   nome mais convenientes (use quadrado ao lado da localização sugerida para procurar pastas e arquivos existentes) .

2 – Editando um programa em linguagem de máquina:

No menu File/new crie edite o arquivo abaixo e salve o mesmo com o nome teste1.s

.data

item: 	.word 5

a:	.word 10

.text

.globl start

.ent start

start:	lw	$8, item

lw 	$9, a

add	$10, $9, $8

sw 	$10,a

.end start

Os construtores iniciando com ponto (.) são pseudo instruções ou diretivas que tem como função dar algumas indicações ao montador sem que gere código executável.

O construtor de montagem .data reserva área de memória para as variáveis item e a, que são do tipo inteiro de 32 bits (.word). O construtor .text delimita início de código e os construtores .globl start e .ent start declaram start como endereço simbólico de início de programa. A partir do endereço simbólico start tem-se um programa em linguagem de máquina. O construtor .end start delimita o fim do programa cujo endereço inicial simbólico foi declarado como start. Salve o arquivo usando a opção save em File e depois salve o projeto (save project)

3- Compilando um programa em assembly: para compilar o programa escolha a opção compile no menu build. Após corrigir os erros de sintaxe, o código executável poderá ser gerado através da opção build no menu build. Os códigos objeto e executável serão armazenados na pasta object criada embaixo o diretório de projeto.

4- Carregando código executável para o simulador: antes de carregar o programa para ser simulador o programa Mips.exe deverá ser executado. O carregamento para o simulador será feito pelo programa MipsIt na opção to simulator do menu build upload. Após o carregamento a  janela do simulador é aberta automáticamente.

5- Usando o simulador: uma vez que o código foi carregado no simulador, a janela de simulação é aberta e o usuário pode verificar os registradores (clicando no desenho da CPU) ou a memória (clicando no desenho RAM). Outros componentes como memória cache e dispositivos de E/S poderão ser visualizados mas estão fora do escopo deste etapa inicial. Clique apenas na CPU e na RAM. O quadro de registradores mostra o conteúdo de todos os registradores em notação hexadecimal e para cada registrador tem-se o número do mesmo e o nome simbólico. Além dos registradores de propósito geral é possível visualizar alguns registradores específicos como o PC.

A visualização da memória inclui quatro colunas: endereço, conteúdo em hexadecimal, rótulos e instrução de máquina simbólica. Com isto pode se reconhecer as instruções digitadas no programa teste1. Para se ir para o rótulo inicial do programa na janela da memória clique o botão esquerdo do mouse e escolha a opção Jump To Symbol, escolhendo o símbolo start.

6- Executando um programa passo a passo: para executar o programa passo a passo após ter ido para o rótulo de inicio escolha a opção Step dentro do menu CPU do simulador (Mips.exe) ou clique no botão com uma seta apontando para quadrado azul.

Tente executar o programa digitado passo a passo e observe o que acontece......

7- Usando nome simbólico dos registradores: para poder se usar o nome simbólico dos registradores em vez de seus números inclua o texto : #include <iregdef.h> no início do programa. Edite o arquivo teste1.s incluindo esta linha e use os nomes dos registradores $8= t0, $9= t1 e $10 = t2. Salve este arquivo, recompile e simule novamente. Mude os valores das variáveis, compile e simule novamente....

Após esta breve instrução ao simulador, resolva os exercícios abaixo e simule os programas propostos. Use a tabela de instruções descrita no apêndice B do livro texto.

Lista de Exercícios

- Considere o trecho de um programa C descrito abaixo, descreva para o mesmo o código em linguagem de máquina do MIPS e simule usando o MipsIt.

Código C: while (save [i] == k)

if (i = = j) then save[i] = save[i +1] + h

else  save[i] = save[i +1] + j ;

i = i + 2j;

onde i,j, k e h são variáveis e save é um array de 30 números inteiros

- Escreva um programa que dados dois números inteiros x e y calcule as operações de módulo e divisão inteira entre os dois números. Os resultados deverão estar disponíveis nas variáveis m e  d , respectivamente.

- Escreva um programa em linguagem de máquina do MIPS que calcule a média aritmética de um vetor de inteiros com 20 elementos.