Organização de Computadores - 1o Semestre de 1998

1) Um sistema de arbitragem tipo daisy-chain contém dispositivos que levam 10ns para propagar o sinal de arbitragem. Considerando que o período de clock é de 175ns, quantos dispositivos podem ser colocados no daisy-chain? (1.0)

2) Um usuário recebeu a seguinte palavra binária composta de dados e bits de correção: 110010100100100 que estão na ordem MSB...LSB. Verifique se a palavra está correta e senão estiver gere a palavra correta. (1,5)

3) Uma memória cache tem 4K linhas de 64 bytes cada. A memória principal tem 8Mbytes. Mostre a organização (divisões) do endereço de memória para os casos abaixo e aplique cada caso para o endereço 5A3B27:

a) Completamente associativa. (0,5)

b) Mapeamento direto. (1,0)

c) Eight-way set associative. (1,0)

4) a) Faça uma comparação (vantagens e desvantagens) entre cache unificada e dividida (split). (0,5)

b) Qual a vantagem de usar e como funciona uma tabela de páginas invertida? (1,0)

c) Para um sistema com endereço de memória virtual de 32bits e de memória real de 23bits, quantas entradas de páginas tem a tabela de página invertida? (0,5)

5) Descreva três técnicas que vêm sendo usadas para melhoria da velocidade dos chips de memória. (1.0)

6) Descreva;

- o Princípio da Localidade. (0,5)

- qual a diferença do árbitro e do mestre do barramento. (0,5)

- I/O programado, I/O por interrupção, e I/O por DMA. (1,0)

BOA SORTE !