Organização de Computadores – 2 a Prova / 2o  Semestre 1999

1)	Descreva I/O programado, I/O por interrupção, e I/O por DMA. (1,5)

2)	O que caracteriza barramentos síncronos/assíncronos, isolados/mapeados em memória, centralizados e distribuídos (1,5)

3) Descreva três técnicas que vêm sendo usadas para melhoria da velocidade dos chips de memória. (1.0)

4)	Porque no acesso a memória em modo de página, o primeiro acesso é mais lento que os demais, ex: 5/3/3/3? (1,0)

5)	Uma memória cache tem 4K linhas de 128 bytes cada. A memória principal tem 8Mbytes. Mostre a organização (divisões) do endereço de memória para os casos abaixo.

a) Completamente associativa. (0,5)

b) Mapeamento direto. (0,5)

c) Four-way set associative. (0,5)

6)	Um usuário recebeu a seguinte palavra binária composta de dados e bits de correção: 110110101100101 que estão na ordem MSB  LSB. Verifique se a palavra está correta e senão estiver corrija. (1,5)

7)	Descreva os vários tipos de configuração RAID apresentando vantagens e desvantagens de cada um. (2,0)

BOA SORTE !