2a  Exercício de Organização de Computadores

1o Semestre de 1999

1) Um usuário recebeu a seguinte palavra binária composta de dados e bits de correção: 110010100100100 que estão na ordem MSB  LSB. Verifique se a palavra está correta e senão estiver gere a palavra correta. (1,5)

2) Defina o conceito de memória virtual e descreva as técnicas para sua implementação, indicando aquelas que usam menos espaço em memória real e/ou são mais rápidas. (1,5)

3) O que caracteriza barramentos síncronos/assíncronos, isolados/mapeados em memória, e multiplexados? (1,5)

4) Descreva três técnicas que vêm sendo usadas para melhoria da velocidade dos chips de memória. (1,5)

5) Descreva I/O programado, I/O por interrupção, e I/O por DMA. (1,5)

6) Uma memória cache tem 256 linhas de 4 bytes cada. A memória principal tem 2Mbytes. Mostre como verificar se um byte está na cache ou não para os casos abaixo:

a) Completamente associativa. (0,5)

b) Mapeamento direto. (0,5)

c) 2-way set associative. (0,5)

d) Considere que a cache está inicialmente vazia e que usa o LRU como algoritmo de substituição de páginas (quando aplicável). Qual o número de faltas para referências aos seguintes endereços de memória:  17, 48, 1040, 50, 2066, 19. (1,0)

BOA SORTE !