Organização de Computadores - 1. semestre 1999

Exame Final

- Que características são almejadas para se conseguir eficiência máxima no pipeline de uma máquina RISC, ou de outra forma, porque não é possível (embora desejado) executar uma instrução por ciclo? Explique! (1,5)

- Descreva os tipos de dependências de dados, como e quando elas ocorrem  e quais as técnicas para resolvê-las por hardware e por software (2,0)

- Descreva o funcionamento do branch target buffer considerando as vantagens em usá-lo (considere o uso de 2 bits em cada entrada do buffer para previsão de salto, mostrando a máquina de estados) (1,0)
Qual a vantagem de, na previsão de novos saltos, se usar um único bit ou dois bits na máquina de estados? (0,5)

- Descreva os tipos e principais características das memórias presentes na hierarquia de memória das máquinas atuais. Como a localidade temporal e espacial de programas e dados são "aproveitados" com esta hierarquia? (1,0)

- Descreva e compare as principais técnicas para aumentar a largura de banda (bits/s) da memória principal para a cache. (1,5)

- Considere um sistema de memória virtual composto de 32Kpáginas de 2K bytes cada o qual é mapeado em um espaço de endereçamento físico de 1 Mbyte.

- Qual o formato do endereço virtual? (0,5)

- Qual o tamanho em bytes da tabela de páginas? (0,5)

- Qual o efeito na tabela de páginas se o espaço de endereçamento físico é reduzido à metade (0,5)? E se usarmos uma tabela invertida (0,5)?

- Suponha que alguem resolveu mudar o tamanho da página para 4Kbytes. Quais as vantagens e desvantagens desta mudança? (0,5)

BOA SORTE!