Organização de Computadores - 2o Semestre de 2000

Exame Final

- Relacione as características principais das 3 primeiras gerações de computadores ? (1.0)

- Quais os tipos de hazard de dados, como eles ocorrem, e como os mesmos podem ser resolvidos por hardware e por software. Descreva as técnicas, as vantagens e desvantagens. (1.5)

- Dentre as técnicas de tratamento do hazard de controle, descreva a que você considera mais eficiente e a que você considera menos eficiente e explique porque. A eficiência referida é tanto em termos de evitar bolhas ou stalls como do preço da solução. (1,0)

- Uma memória necessita de 200 ns para receber dados e endereços e mais 1000nS para poder ser acessada novamente, acarretando um tempo total de escrita de 1200 ns. Explique como você usaria a técnica de interleaving neste caso. (1,0)

- Descreva o que são barramentos síncronos e assíncronos, barramentos multiplexados e dedicados, e I/O isolado e mapeado em memória, (1,5)

- Considere referências aos seguintes endereços de  memória: 1, 4, 8, 5, 20, 17, 19, 56, 9, 11, 4, 43, 5, 6, 9, 17. Calcule o número de faltas e mostre o estado final da cache considerando uma cache de 32 palavras, com linhas de 4 palavras, com as configurações descritas abaixo. Considere que a cache está inicialmente vazia e quando necessário use como  política de substituição o algoritmo LRU. Compare os resultados. O tamanho da memória principal é 256 palavras (1,5)

(a) mapeamento direto

(b) two-way set associativa,

(c) completamente associativa.

- Descreva:

- Passo a passo o que ocorre durante uma interrupção tanto a nível de software como de hardware. (1.0)

- O Princípio da Localidade. (0,5)

- Faça um diagrama mostrando os níveis da hierarquia de memória usada nos computadores atuais, apontando o sentido de crescimento da velocidade de acesso, custo e tamanho. Defina o método de acesso de cada um dos níveis (direto, randômico, seqüencial, associativo). (1,0)

BOA SORTE!