Organização de Computadores - 2. semestre 1997

1- Um microprocessador tem o repertório de instruções abaixo, o qual é executado em um pipeline contendo 5 unidades internas: unidade de busca (IF), unidade de decodificação (ID), unidade de busca de operando (OF), unidade de execução de instrução (OE) e unidade de armazenamento de resultado (OS). Instruções distintas usam diferentes unidades para cada estágio como mostrado na tabela abaixo e somente as instruções aritméticas e de comparação afetam os flags . O número em cada estágio corresponde ao número de ciclos para execução do estágio (1 ciclo = 100 ns).

| Instrução | T(IF) | T(ID) | T(OF) | T(OE) | T(OS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load mem. to reg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Load reg. to reg. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Store reg. to mem. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Add reg. to reg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Comparar regs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Desvio incond. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Desvio cond. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

a - (1.0) Compute o tempo de execução para os dois programas descritos a seguir:

Programa1:

LDA $2, (300)

LDA $0, (100)

LDA $1, (200)

CMP $1, $0

JPZ end1

ADD $0, $2

end1:   STA $0, (100)

LDA $4, (600)

LDA $5,(700)

ADD $4, $5

LDA $6, (800)

SUB $4, $6

Programa 2:

LDA $0, #0  (endereçamento direto)

LDA $3, #1

loop:    LDA $1, (100)

LDA $2, 200($0) (endereçamento indexado)

ADD $1, $2

STA $1, 200($0)

ADD $0,#1

CMP $0, #10

JPN loop (desvio se menor)

b - (1.5) Compare o desempenho do pipeline nos dois casos. É possível melhorar este desempenho? Em caso positivo, como e de quanto se pode melhorar o desempenho dos dois programas?

2 - Porque a microprogramação se adequa melhor a máquinas CISC? Seria concebível implementar uma unidade de controle de uma máquina RISC utilizando microprogramação? Justifique. (1.5)

3 - Uma das vantagens da utilização de registradores é a obtenção de um código mais denso (i.e. instruções menores). As máquinas RISC possuem um grande número de registradores, o que implicaria no aumento do tamanho das instruções. Como este problemas foi resolvido por algumas arquiteturas RISC?(1.0)

4 - Quais os tipos de hazard de dados e como os mesmos podem ser resolvidos por hardware e por software. Compare as mais diversas soluções nos dois casos. (1.5)

5 - O que é hazard de controle e quais as técnicas mais utilizadas para resolve-lo? Faça uma descrição das técnicas considerando as seguintes características: (2.0)

- qual o suporte que a arquitetura deve fornecer para a implementação da mesma,

- se a técnica é mais apropriada para uma arquitetura escalar ou superescalar, justificando sua resposta.

6 - Assuma que um programa tem um profile de execução onde 80% das instruções são simples (tais como AND, XOR, ADD e BRANCH) e o restante 20% são instruções complexas (tais como MUL, DIV, POLY). Adicionalmente considere que as instruções simples necessitam de 4 ciclos de máquina e as complexas precisam de 8 ciclos em uma máquina CISC (cada ciclo = 100 ns). Em uma máquina RISC, as instruções simples serão executadas em 1 ciclo, enquanto que as instruções complexas deverão ser simuladas por software necessitando, em média, 14 ciclos por instrução. Devido a sua simplicidade o tempo de ciclo em uma máquina RISC é de 75 ns. Em que proporção a máquina RISC será mais rápida que a CISC na execução do programa mencionado?  (1.5)