Organização de Computadores - 1o. Semestre de 1998

2o Exercício Escolar

1) Compare a arquitetura RISC com a CISC indicando os critérios que predominam de na definição destas arquiteturas. (2.0)

2) Descreva o funcionamento do branch target buffer considerando as vantagens em usá-lo (considere o uso de 2 bits em cada entrada do buffer para previsão de salto) (2.0)

3) Quando ocorre e como resolver a “interrupção imprecisa”? (1.0)

4) Descreva os tipos de dependências de dados, como e quando elas ocorrem  e quais as técnicas para resolvê-las. (2,0)

b) Que tipo(s) de dependência é(são) eliminada(s) com o renomeamento de registradores. Dê exemplos (1.0)

5) Indique pelo menos duas das técnicas usadas pelas máquinas superescalares para aumentar o paralelismo de máquina. (1.0)

6) Dos 32 registradores visíveis de uma máquina RISC em qualquer instante, 8 são globais, 7 são para parâmetros de entrada, 10 são locais e 7 são temporários. De quantos registradores a janela deve ser avançada durante uma chamada de procedimento? Se a máquina tem 60 registradores num buffer circular, quantas subrotinas podem ser chamadas sem que seja necessário armazenar registradores na memória? (1,0)

BOA SORTE!!