Organização de Computadores - 2o Semestre de 1997

1) Descreva as características e enumere as diversas gerações de computadores ? (1.0)

2) Dê um exemplo e descreva o funcionamento de um sistema de arbitragem distribuída. (1.0)

3) a) Faça um diagrama mostrando a hierarquia de memória de computadores indicando o sentido de crescimento da capacidade de armazenamento e o sentido do aumento da velocidade (1.0).

b) Usando este diagrama aponte que partes são exemplos de sistemas de memórias com acesso sequencial, acesso direto, acesso randômico e acesso associativo. (0,5)

4) a) 	Quantos bits corretores de erro são necessarios para gerar um Código de Hamming para uma palavra de dados de 21 bits ? (0.5)

- Considerando a sequência de bits 010010010101101001100, gere os bits do Código de Hamming (1.0).

- O que é um código SEC-DED e o que é necessário fazer com o Código de Hamming para que este se torne um (0.5) ?

5) Uma memória cache tem 4K linhas de 8 bytes cada. A memória principal tem 16 Mbytes. Calcule o número total de bits da cache considerando tanto para o modelo de consistência write-back quanto para o write-through nos seguintes tipos de sistema de cache:

a) Completamente associativa. (0,5)

b) Mapeamento direto. (1,0)

c) Four-way set associative. (1,0)

6) Descreva passo a passo o que ocorre durante uma interrupção tanto a nível de software como de hardware. (1.0)

7) Compare segmentação com paginação, indicando:

a) Onde e como ocorre fragmentação interna e externa. (0.5)

b) Onde se dá o controle da paginação ?  E o da segmentação ? (0.5)

BOA SORTE !