Organização de Computadores - 2o Semestre de 1998

1) a) Faça um diagrama mostrando a hierarquia de memória de computadores indicando o sentido de crescimento da capacidade de armazenamento e o sentido do aumento da velocidade (0,5).

b) Usando este diagrama aponte que partes são exemplos de sistemas de memórias com acesso sequencial, acesso direto, acesso randômico e acesso associativo. (0,5)

c) Descreva três técnicas que vêm sendo usadas para melhoria da velocidade dos chips de memória. (1.0)

2) Uma memória cache tem 4K linhas de 128 bytes cada. A memória principal tem 8Mbytes. Mostre a organização (divisões) do endereço de memória para os casos abaixo.

a) Completamente associativa. (0,5)

b) Mapeamento direto. (0,5)

c) Four-way set associative. (0,5)

3) Um usuário recebeu a seguinte palavra binária 11001010101 (mais -> menos significativo) juntamente com os seguintes bits do código de Hamming: 0000. A palavra recebida está' correta ?  Senão, qual a palavra correta ? (2,0)

4) a) Como se faz, normalmente, a tradução de endereço virtual para físico numa memória   paginada ? (1,0)

b) Que métodos podemos usar para diminuir a quantidade de informações armazenadas na memória principal necessárias para fazer a tradução de endereço virtual para físico ? (1,0)

5) a) Uma memória tem um tempo de acesso igual a Tm. É possível substitui-la por outra com acesso de 3Tm ?  E de Tm/3 ?  Justifique. (1,0)

c) Descreva I/O programado, I/O por interrupção, e I/O por DMA. (1,5)

BOA SORTE !