Organização de Computadores - 2o Semestre de 2000

2a Prova    2a Chamada

- Um sistema de arbitragem tipo daisy-chain contém dispositivos que levam 10ns para propagar o sinal de arbitragem. Considerando que o período de clock é de 155ns, quantos dispositivos podem ser colocados no daisy-chain? Explique porquê. (1,0)

- Uma memória necessita de 200 ns para receber dados e endereços e mais 1000nS para poder ser acessada novamente, acarretando um tempo total de escrita de 1200 ns. Explique como você usaria a técnica de interleaving neste caso. (1,0)

- Descreva os vários tipos de configuração RAID apresentando vantagens e desvantagens de cada um. (2,0)

- Descreva o que são barramentos síncronos e assíncronos, barramentos multiplexados e dedicados, e I/O isolado e mapeado em memória, (1,5)

- Considere referências aos seguintes endereços de  memória: 1, 4, 8, 5, 20, 17, 19, 56, 9, 11, 4, 43, 5, 6, 9, 17. Calcule o número de faltas e mostre o estado final da cache considerando uma cache de 16 palavras, com linhas de 4 palavras, com as configurações descritas abaixo. Considere que a cache está inicialmente vazia e quando necessário use como  política de substituição o algoritmo LRU. Compare os resultados. O tamanho da memória principal é 256 bytes (2,0)

(a) mapeamento direto

(b) two-way set associativa,

(c) completamente associativa.

- Qual o tamaho, em bytes, da memória cache para cada caso da questão acima? Considere tanto a consistência write-back quanto write-through (1,0).

- Descreva:

- Passo a passo o que ocorre durante uma interrupção tanto a nível de software como de hardware. (1.0)

- O Princípio da Localidade. (0,5)