Organização de Computadores - 2o Semestre de 1999

Prova Final

1) Compare a arquitetura RISC com a CISC indicando e explicando os critérios que predominam na diferenciação destas arquiteturas (use o Gráfico de Kiviat, se quiser). (2.0)

2) Descreva passo a passo o que ocorre durante uma interrupção. (1.0)

3) Descreva as técnicas empregadas na resolução do hazard de controle fazendo um estudo comparativo entre as mesmas?  (2,0)

4) Quais os tipos de hazard de dados e como os mesmos podem ser resolvidos por hardware e por software. Compare as mais diversas soluções nos dois casos. (1.5)

5) Um sistema de memória cache utiliza 256 linhas de 16 bytes. A memória principal e' de 64 Mbytes. Qual o tamanho da cache em bits para as seguintes organizações de memória (considere os casos write-back e write-through para cada organização de memória): (1,5)

- associativa

- 2-way set associativa

- mapeamento direto.

6) Uma memória tem um tempo de acesso igual a Tm. É possível substitui-la

por outra com acesso de 3Tm ?  E de Tm/3 ?  Justifique. (1,0)

7) Uma memória necessita de 200 ns para receber dados e endereços e mais 1000nS para poder ser acessada novamente, acarretando um tempo total de escrita de 1200 ns. Explique como a técnica de interleaving poderia ser usada neste caso. (1,0)

Boa Sorte!