Organização de Computadores - 1o Semestre de 2000

Prova Final

- Que características são almejadas para se conseguir eficiência máxima no pipeline de uma máquina RISC? Explique! (1,0)

- Quais os tipos de hazard de dados e como os mesmos podem ser resolvidos por hardware e por software. Descreva as técnicas, as vantagens e desvantagens. (1.5)

- Dentre as técnicas de tratamento do hazard de controle, descreva a que você considera mais eficiente e a que você considera menos eficiente e explique porque. A eficiência referida é tanto em termos de evitar bolhas ou stalls como do preço da solução. (2,0)

- Um sistema de memória cache utiliza 256 linhas de 16 bytes. A memória principal é de 64 Mbytes. Qual o tamanho da cache em bits para as seguintes organizações de memória (considere os casos write-back e write-through para cada organização de memória): (1,5)

- associativa

- 4-way set associativa

- mapeamento direto.

5) Descreva;

b) qual a diferença entre o árbitro e o mestre do barramento. (0,5)

c) I/O programado, I/O por interrupção, e I/O por DMA. (1,5)

- Um sistema de arbitragem tipo daisy-chain contém dispositivos que levam 10ns para propagar o sinal de arbitragem. Considerando que o período de clock é de 155ns, quantos dispositivos podem ser colocados no daisy-chain? Explique porque. (1,0)

- Uma memória necessita de 200 ns para receber dados e endereços e mais 1000nS para poder ser acessada novamente, acarretando um tempo total de escrita de 1200 ns. Explique como você usaria a técnica de interleaving neste caso. (1,0)

BOA SORTE!