Organização de Computadores - 2o Semestre de 1997

Prova Final

2) Descreva passo a passo o que ocorre durante uma interrupção tanto a nível de software como de hardware. (1.0)

3) Considere um sistema de memória virtual composto de 32 páginas de 2K bytes o qual é mapeado em um espaço de endereçamento físico de 1 Mbyte.

- Qual o formato do endereço virtual? (0.5)

- Qual o tamanho em bytes da tabela de páginas? (1,0)

- Qual o efeito na tabela de páginas se o espaço de endereçamento físico é reduzido à metade? E se usarmos uma tabela invertida? (1.0)

4) Considere referências aos seguintes endereços de  memória: 1, 4, 8, 5, 20, 17, 19, 56, 9, 11, 4, 43, 5, 6, 9, 17. Calcule o número de faltas e mostre o estado final da cache. Considere uma cache de 16 palavras e blocos de 4 palavras, com as configurações descritas abaixo. Considere que a cache está inicialmente vazia e quando necessário use como  política de substituição o algoritmo LRU. Compare os resultados. (2,0)

(a) mapeamento direto

(b) two-way set associativa,

(c) completamente associativa.

5) Assuma que um programa tem um profile de execução onde 80% das instruções são simples (tais como AND, XOR, ADD e BRANCH) e o restante 20% são instruções complexas (tais como MUL, DIV, POLY). Adicionalmente considere que que as instruções simples necessitam de 4 ciclos de máquina e as complexas precisam de 8 ciclos em uma máquina CISC (cada ciclo = 100 ns). Em uma máquina RISC, as instruções simples serão executadas em 1 ciclo, enquanto que as instruções complexas deverão ser simuladas por software necessitando, em média, 14 ciclos por instrução. Devido a sua simplicidade o tempo de ciclo em uma máquina RISC é de 75 ns. Em que proporção a máquina RISC será mais rápida que a CISC na execução do programa mencionado? (1.0)

6) Descreva;

- o Princípio da Localidade. (0,5)

- Quando ocorre e como resolver a “interrupção imprecisa”. (1,0)

7) Descreva as técnicas empregadas na resolução do hazard de controle fazendo um estudo comparativo entre as mesmas?  (2,0)

Boa Sorte!