Organização de Computadores – 2 a Prova / 2o  Semestre 2000

- Considere uma memória cache de 128 linhas de 32 bytes cada e uma memória principal de 64MBs. Como a CPU vai proceder (passo a passo) para executar a seguinte instrução para os modos de mapeamento abaixo (1,5)? 

LD R1, ($032A7F4)

Qual o tamanho da cache em bits para cada um deles (considere os métodos de consistência write-through e write-back)? (1,0)

– completamente associativa
– mapeamento direto
– 2-way set associative

- Um usuário recebeu a seguinte palavra binária composta de dados e bits de correção: 110011100100101 que estão na ordem MSB  LSB. Verifique se a palavra está correta e senão estiver gere a palavra correta. (1,0)

- Explique o modo de funcionamento da FPM RAM, EDO RAM (pipeline), BEDO RAM (burst), e síncronas. (1.0)

- Descreva os vários tipos de configuração RAID apresentando vantagens e desvantagens de cada um. (2,0)

- Uma memória tem um tempo de acesso igual a Tm. É possível substitui-la por outra com acesso de 3Tm?  E de Tm/3?  Justifique. (1,0)

- Explique como funciona a arbitragem tipo Daisy Chain (1,0).

- Descreva I/O programado, I/O por interrupção, e I/O por DMA. (1,5)

Boa Sorte!