Lista de Exercícios 2

Aula prática do MipsIt – 2013-1

Ciência da Computação

O objetivo desta lista será a utilização de simuladores que emulam o comportamento de um processador com implementação usando pipeline. E também a avaliação do aprendizado sobre o conteúdo teórico das técnicas de melhoramento de desempenho nos processadores.

Serão usados dois simuladores que implementam o MIPS com pipeline:

- O simulador MipsPipeS.exe emula um processador com pipeline simples sem resolução de conflitos por hardware.

- O MipsPipeXL.exe emula um processador implementado em pipeline que possui unidade de adiantamento.

1) Pipeline

a) Descreva e explique as características do processador MIPS(arquitetura) que permitem a implementação em pipeline eficiente.

b) Compare as técnicas de implementação em pipeline e a multiciclo.

c) Faça uma análise dos fatores que alteram o desempenho na técnica de Pipeline.

2) SuperEscalares e SuperPipeLine

a)    Descreva a técnica de implementação superpipeline, suas vantagens e desvantagens

b)   Descreva a técnica de implementação superescalar, suas vantagens e desvantagens

3) Execute o programa abaixo atribuindo valores distintos aos registradores t0, t1 e t3 (diretamente na janela dos registradores).

#include <reg.h>

.set noreorder

.text

.globl start

.ent start

start: add t2, t0, t1

sub t4, t2, t3

nop

nop

nop

.end start

a) Após quantos ciclos o registrador t2 recebe o resultado correto?

b) Após quantos ciclos este valor é necessário na segunda instrução?

c) Qual o problema neste programa e como ele pode ser resolvido?

d) Execute o mesmo programa usando o simulador MipsPipeXL.exe.

e) O pipeline executa corretamente? Porque?

4) Execute o programa abaixo no simulador (MipsPipeS.exe) atribuindo valores diferentes aos registradores t0 e t1 (diretamente na janela de registradores).

#include <reg.h>

.set noreorder

.text

.globl start

.ent start

start: nop

nop

bne t0, t1, start

addi t0, t0, -1

nop

nop

nop

.end start

a) Quantos ciclos são necessários até que o desvio possa ser executado

b) O que acontece com a instrução addi enquanto o branch é calculado?

c) Qual o problema e quais as soluções para resolve-lo?

d) Use agora a versão MipsPipeXL.exe, como será a execução do programa?

5) Execute o programa abaixo e atribua diferentes valores para os registradores t1, t2 e t3 (diretamente na janela de registradores). O registrador t2 contem um endereço de memória

#include <reg.h>

.set noreorder

.text

.globl start

.ent start

start: add t0, t1, t2

lw t1, 0(t2)

sub t2, t1, t3

nop

nop

nop

.end start

a) Após quantos ciclos o registrador t1 recebe o valor correto?

b) Em que ciclo este valor deveria estar disponível?

c) Qual o problema neste caso e como o mesmo pode ser resolvido?

d) Execute o programa