UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

Disciplina: Introdução aos Dispositivos Semicondutores

Prof. Joaquim F. Martins Filho

1a Lista de Exercícios.

Utilize: kB = 1,38 x 10-23 J/K, e = 1,6 x 10-19 C, kBT/e = 26 mV (à temperatura ambiente), o = 8,85 x 10-12 F/m, h = 6,62 x 10-34 J.s

- Num fio metálico de seção reta 1 mm2 circula uma corrente de 10A. Sabendo que a concentração de elétrons livres é 8,0 x 1022 cm-3, calcule:

- A energia do nível de Fermi na aproximação de banda parabólica.

- A velocidade de Fermi.

- A velocidade de deriva.

- Compare as velocidades encontradas acima e explique a diferença.

- Num experimento de efeito Hall, como no diagrama abaixo, mede-se a tensão de Hall VH = VAB = -100 V e VCD = 15 mV. Dado que a espessura da barra semicondutora é t = 100 m, a largura é w = 0,5 cm, o comprimento da barra é L = 1 cm, a corrente elétrica através da barra é Ix = 1 mA e o campo magnético aplicado é Bz = 10-1 Wb/m2, responda:

- Qual o tipo de dopagem do semicondutor? Justifique.

- Calcule a concentração do dopante no semicondutor.

- Qual o semicondutor da barra (Si, Ge ou GaAs)?

- Explique como se poderia fazer um sensor de campo magnético baseado no Efeito Hall.

- Uma pastilha de GaAs é dopada com impurezas doadoras com concentração 1016 átomos/cm3. Supondo que todas as impurezas estejam ionizadas, calcule (para temperatura ambiente):

- A distância entre o nível de Fermi e o nível de Fermi intrínseco.

- A resistividade da pastilha.

- Qual a concentração do dopante que tornaria o semicondutor degenerado?

- Uma amostra de Ge é dopada uniformemente com 5 x 1016 átomos de In por cm3. Supondo que à temperatura ambiente (T = 300 K) todos os átomos estejam ionizados, calcule:

- A concentração de elétrons e buracos na amostra à temperatura ambiente.

- A posição do nível de Fermi com relação ao nível de Fermi intrínseco.

- A temperatura para a qual a amostra se torna intrínseca.

- Existe alguma temperatura para a qual a amostra se torna degenerada? Justifique.

- Uma barra de germânio tem comprimento 1 cm e seção reta quadrada de lado 1 mm.

- Calcule a resistência entre as duas extremidades da barra à T = 300 K no caso do semicondutor intrínseco.

- Calcule a resistência da barra semicondutora intrínseca (do item a) à T = 400 K.

- Considerando agora que barra semicondutora foi dopada, calcule a concentração de impurezas doadoras tal que a resistência seja 10  à T = 300 K, supondo que a mobilidade dos portadores seja independente da concentração de impurezas.

- Calcule a resistência da barra semicondutora dopada (do item c) à T = 400 K.

- Um termistor é um resistor cuja resistência varia com a temperatura. Considere um termistor feito de silício intrínseco, cuja resistência é 500  em T = 300 K.  Supondo que a mobilidade, Eg, Nc, Nv não variam com a temperatura, calcule:

- A taxa de variação da resistência com a temperatura em torno de 300 K.

- A resistência  do termistor em T = 320 K.

- Comente o caso de um termistor feito de semicondutor extrínseco.

- Exercícios Adicionais: Problemas 1.1, 1.3 a 1.6, 4.1 a 4.7, 5.1 a 5.7, 5.9 a 5.12, 5.15 do livro texto.