UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

Disciplina: Introdução aos Dispositivos Semicondutores

Prof. Joaquim F. Martins Filho

3a Lista de Exercícios

Utilize: kB = 1,38 x 10-23 J/K, e = 1,6 x 10-19 C, kBT/e = 26 mV (à temperatura ambiente), o = 8,85 x 10-12 F/m, h = 6,62 x 10-34 J.s

- Responda as questões abaixo para o JFET.

- Explique a estrutura do dispositivo.

- O seu princípio físico de funcionamento.

- A característica I-V.

- Símbolo e Aplicações.

- Para um transistor p-n-p simétrico:

- Reescreva as equações de Ebers-Moll (equações 7.37 e 7.38 da pág. 237) e todos os seus parâmetros (IEs, ICs, N, I, IEo e ICo) para o caso do transistor simétrico (não é necessário deduzir as equações).

- A partir das equações obtidas acima, obtenha a expressão da corrente I em função da tensão V para o circuito da figura (a).

- Idem para o circuito da figura (b).

- Idem  para o circuito da figura (c).

- Esboce a característica I-V dos circuitos das figuras (a), (b) e (c).

p+

p+

n

p+

p+

n

p+

p+

n

I

I

I

V

V

V

+

+

+

-

-

-

(b)

(a)

(c)

- Um transistor p+-n-p de Si tem 1 m de espessura de base, 1017 cm-3 de dopagem do emissor, e tempos de recombinação iguais a 0,5 s para buracos e 0,1 s para elétrons. Deseja-se que este TBJ seja utilizado como amplificador.

- Determine a dopagem da base para que o ganho de corrente do dispositivo em configuração emissor comum seja 100.

- Obtenha o ganho de corrente deste dispositivo em configuração base comum.

- Um transistor de efeito de campo de junção (JFET) de canal n, feito de Si, tem Na = 1019 cm-3, Nd = 1016 cm-3,  meia largura do canal a = 0,5 m, o comprimento do canal L = 30m e a profundidade D = 1 mm. Calcule:

- A tensão crítica (suponha Vo = 0)

- A condutância do canal.

- Os valores de VD e de ID de saturação para VP = -1V

- O valor de ID para VD = 2VDsat   para VP = -1V

- Um transistor MOSFET de canal n é feito com estrutura metal-óxido-semicondutor com Al-SiO2-Si, com Na = 5 x 1017 cm-3. Na região da porta a espessura da camada de óxido é de 10 nm, a carga por unidade de área na interface é Qox/A = 10-8 C/cm2, o comprimento L = 10 m,  e a profundidade D = 300 m. Para SiO2  i = 3,9o e para o Si  s = 11,8o. Calcule:

- A tensão crítica Vc no caso real.

- A corrente de saturação para Vp = 2V.

- Esboce a característica I-V do MOSFET para Vp = 2V.

- Calcule a capacitância total da região do canal na condição de inversão.

- A largura da região da base do TBJ é de suma importância para o funcionamento do transistor. Explique o efeito da largura da base sobre as características de um TBJ quando:

- A base é muito larga (largura muito maior que o comprimento de difusão dos portadores)

- A base é muito estreita (largura comparável à região de depleção da junção base-coletor polarizada reversamente (Efeito Early)).

7) Um transistor p-n-p de germânio com características de entrada e saída dadas abaixo é utilizado como amplificador com um circuito de polarização simples, como o da figura abaixo. Sendo VBB = VCC = 10 V e RL = 500 , calcule:

- RB e VBE para que IB seja igual a 50 A.

- O ponto de operação do TBJ.

- O ganho de corrente do circuito

- Os valores de VBB tal que o circuito opere na saturação e no corte (use RB calculado na letra "a")

- Novos valores para RL e RB tais que o circuito opere na região ativa com IC = -35 mA.

8) Exercícios Adicionais: Problemas 7.3, 7.5 à 7.7, 7.9 e 7.11 do livro texto.