______________________________________________________________________________________________________________

Variantes do Método de Diferenças Finitas na Solução da Equação de Convecção-Difusão Unidimensional Permanente

Estaner Claro Romão, Luiz Felipe Mendes de Moura

Faculdade de Engenharia Mecânica-Depto de Térmica e Fluidos, FEM-DEFT, UNICAMP,

13083-970, Campinas, SP

estaner23@yahoo.com.br, felipe@fem.unicamp.br

João Batista Campos Silva

Depto de Engenharia Mecânica, DEM, UNESP,

15385-000, Ilha Solteira, SP

jbcampos@dem.feis.unesp.br

Resumo: O Método das Diferenças Finitas é um dos mais antigos métodos de discretização espacial que encontramos na bibliografia do assunto. Este método consiste em obter a solução aproximada de uma EDP em pontos discretos de um domínio considerado, a partir da adoção de expansões de Séries de Taylor. Neste Trabalho, um caso unidimensional permamente convectivo-difusivo será estudado, por três variantes do MDF: Pra Frente (x), Central (x2) e Central (x4), os quais serão comparados com a solução analítica do problema.

Palavras-chave: Método das Diferenças Finitas, Pra Frente, Central, Convectivo-Difusivo.

Introdução

Ao longo das últimas décadas, algumas variantes do Método das Diferenças Finitas foram aplicadas com sucesso na resolução de problemas da Mecânica dos Fluidos e da Transferência de Calor e Massa que apresentam termo difusivo dominante o que nem sempre acontece com problemas com termo convectivo dominante.

Neste trabalho será feito um estudo da aplicação de três variantes do Método de Diferenças Finitas: Pra Frente (x), Central (x2) e Central (x4) para a solução de problemas convectivo-difusivos unidimensionais permanentes, cuja equação governante considerada é da forma:

A∂2u(x)∂x2+B∂u(x)∂x=0		            	            (1)

nos quais A e B são consideradas constantes reais, as condições de contorno são de primeiro tipo, sendo que o problema é definido no domínio Ω=0,L⊂ℜ. Apenas por conveniência nas próximas equações será adotado u=u(x).

O primeiro passo adotado neste trabalho foi a discretização espacial equação (1) pelas três variantes do Método das Diferenças Finitas propostas inicialmente, e logo a seguir, será apresentado uma aplicação numérica e suas respectivas conclusões.

Discretização Espacial (MDF)

Figura 1 – Função u(x) para a expansão da série de Taylor

Dada uma função qualquer u (fig. 1), o valor dessa função a uma distância x de um ponto qualquer    u(x + x) pode ser estimado através de uma expansão da série de Taylor em torno de u(x):

dudx|x=u(x+Δx)−u(x)Δx−O(Δx).	            (2)

Essa expansão é um quociente de diferenças que representa uma aproximação de primeira ordem para a primeira derivada de u na direção x, utilizando diferenças ascendentes ou pra frente [1] (forward diference, em inglês).

Utilizando-se de um método que não trataremos neste trabalho, o método de diferenças pra trás (backward diference), pode-se gerar um esquema que resulta da aproximação por diferenças finitas centrais (maiores detalhes desta formulação pode ser encontrado em [3]):

dudx|x=u(x+Δx)−u(x−Δx)2Δx−O(Δx2).         (3)

Para a descrição de processos de transferência de calor, no entanto, é necessária a aproximação de derivadas de segunda ordem. O quociente de diferenças para esse caso pode ser definido considerando na aproximação, o segundo termo da expansão da série de Taylor. Logo, a seguir, apresenta-se tabelas com as aproximações por cada variante utilizada neste trabalho:

|  | ui−1 | ui | ui+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δxdudx= |  | -1 | 1 |
| Δx2d2udx2= | 1 | -2 | 1 |

Tabela 1 – Diferenças Pra Frente O(x)

|  | ui−1 | ui | ui+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Δxdudx= | -1 |  | 1 |
| Δx2d2udx2= | 1 | -2 | 1 |

Tabela 2 – Diferenças Centrais O(x2)

|  | ui−2 | ui−1 | ui | ui+1 | ui+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12Δxdudx= | 1 | -8 | 0 | 8 | -1 |
| 12Δx2d2udx2= | -1 | 16 | -30 | 16 | 1 |

Tabela 3 – Diferenças Centrais O(x4)

Formulação do Problema

Aplicando-se as discretizações apresentadas nas tabelas 1-3 na eq. (1), tem-se os seguintes resultados:

Diferenças Finitas Pra Frente O(x)

AΔx2+BΔxui+1+−2AΔx2−BΔxui+AΔx2ui−1=0

Diferenças Finitas Centrais O(x2)

AΔx2+B2Δxui+1−2AΔx2ui+AΔx2−B2Δxui−1=0

Diferenças Finitas Centrais O(x4)

−A12Δx2−B12Δxui+2+4A3Δx2+2B3Δxui+1−5A2Δx2ui++4A3Δx2−2B3Δxui−1+−A12Δx2+B12Δxui−2=0

Aplicação Numérica

Nesta aplicação, introduz-se as normas L2 e L∞ do erro na solução de u e dudx para problemas convectivos dominantes, com o intuito de introduzir ferramentas de medida que auxiliem na comparação dos resultados. A norma L2 fornece uma medida global do erro em todo o domínio, enquanto que a norma L∞ fornece uma medida pontual, ou seja, fornece o maior erro em todo o domínio [2]. Para as análises das normas serão adotados os seguintes raciocínios:

| Δx=0,1 | Δx=0,01 | Δx=0,001 |
| --- | --- | --- |
| Pequeno refinamento | Médio refinamento | Grande refinamento |

Equação governante: 10dudx−0,1d2udx2=0

Domínio: 0≤x≤1

Condições de Contorno: u(0)=0 e u(1)=1.

Solução Analítica: u(x)=c100exp(100x)+ddu(x)dx=cexp(100x)

nos quais Δxé o espaçamento uniforme entre cada nó,  c=100exp(100)−1 e d=−c100 [2].

Aqui, tem-se um problema convectivo-difusivo, no qual o coeficiente que acompanha o termo convectivo é 100 vezes maior que o que acompanha o termo difusivo. Primeiramente, apresenta-se as soluções numéricas de u e dudx para h=0,1 e h=0,01. Logo em seguida apresenta-se uma avaliação das normas L2 e L∞ do erro no cômputo de u e dudx para alguns valores de x.

Figura 2 – Solução Numérica de u para Δx=0,1

Figura 3 – Solução Numérica de u para Δx=0,01

Figura 4 – Solução Numérica de dudx para Δx=0,1

Figura 5 – Solução Numérica de dudx para Δx=0,01

Analisando as figuras 2 a 5, é possível perceber que para o caso h=0,1, figuras 2 e 4, a solução numérica apresenta grandes oscilações numéricas para os três métodos, enquanto que para h=0,01, figuras 3 e 5, os três métodos propostos já começam a apresentar razoáveis resultados, com destaque para os métodos de diferenças centrais.

Figura 6 - Norma L2 do erro na solução numérica u

Figura 7 - Norma L∞ do erro na solução numérica u

Figura 8 - Norma L2 do erro na solução numéricadudx

Figura 9 - Norma L∞do erro na solução numéricadudx

A partir das figuras 6 a 9, nota-se que o Método das Diferenças Finitas Centrais O(x4) apresentou os melhores resultados na solução da variável u, porém, na solução da variável dudx a variante Central O(x2) apresentou resultados ligeiramente melhores.

Conclusões

Como já era de se esperar, o Método das Diferenças Finitas é uma poderosa ferramenta na solução de problemas físicos, os quais são governados por equações diferenciais. Para o caso unidimensional apresentado neste trabalho, com um refinamento Δx=0,001, já é possível de se obter excelentes resultados na solução da variável u. Caso o objetivo principal seja encontrar apenas a solução numérica de u, o método das diferenças centrais O(x4) é uma excelente ferramenta. Porém, caso também seja de suma importância definir dudx,  uma proposta seria definir uma nova variável v=dudx, sendo assim, o problema descrito na equação (1), passaria a ser: Advdx+Bv=0, que com o método de diferenças centrais O(x4) novamente apresentaria bons resultados.

O caso unidimensional não apresenta grandes custos computacionais, sendo assim, o mesmo pode ser resolvido utilizando-se um método direto de solução do sistema linear. Mas por exemplo no caso bidimensional as dificuldades com o custo computacional são mais expressivas, no qual seria necessário uma melhor avaliação dos métodos de solução do sistema linear.

## Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado como apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Brasil.

Referências

[1] G. D. Smith, Numerical Solution of Partial Differential Equations. Oxford Mathematical Handbooks, NewYork, 1971.

[2] E. C. Romão, Variantes do Método dos Elementos Finitos para Solução de Fenômenos Convectivo-Difusivos Bidimensionais, Dissertação de Mestrado, FEIS-UNESP, 2004.

[3]	E. Wendlander, Modelos Matemáticos e Métodos Numéricos em Águas Subterrâneas. Notas em Matemática Aplicada, SBMAC, 2003.