# UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

# CAMPUS RECIFE

Arquitetura de Computadores – Memória

- Um computador possui uma memória principal com capacidade para armazenar palavras de 16 bits em cada uma de suas N células e o seu barramento de endereços tem 12 bits de tamanho. Sabendo-se que em cada célula pode-se armazenar o valor exato de uma palavra, quantos bytes poderão ser armazenados nessa memória?

- Um computador possui RDM com 16 bits de tamanho e um REM com capacidade para armazenar números com 20 bits. Sabe-se que a célula deste computador armazena dados com 8 bits de tamanho e que ele possui uma quantidade N de células igual a sua capacidade máxima de armazenamento. Pergunta-se:

  - Qual o tamanho do barramento de endereços?

  - Quantas células de memória são lidas em uma única operação de leitura?

  - Quantos bits têm a memória principal?

- Um microcomputador possui uma capacidade máxima de memória principal (RAM) com 32K células, cada uma capaz de armazenar uma palavra de 8 bits. Pergunta-se:

  - Qual é o maior endereço, em hexadecimal, desta memória?

  - Qual o tamanho do barramento de endereços deste sistema?

  - Quantos bits podem ser armazenados no RDM e REM?

  - Qual o total máximo de bits que pode existir nesta memória?

- Qual a diferença, em termos de tamanho de endereço, conteúdo e total de bits, entre as seguintes organizações de memória principal:

  - Memória A: 32K células de 8 bits cada.

  - Memória B: 16K células de 16 bits cada.

  - Memória C: 16K células de 8 bits cada

Respostas:

- Capacidade em bytes = 8.192 bytes

- a) barramento de endereços = 20

b) 2 células

c) 8M bits

- a) 111111111111111 = 7FFF

b) 15 bits

c) REM = 15 bits     RDM = 8 bits

d) 256K bits

4.

| Memória | Endereço | Conteúdo | Total de bits |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 8 | 256K |
| B | 14 | 16 | 256K |
| C | 14 | 8 | 128K |