Serviço Público Federal

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática

Coordenação de Extensão

Arquitetura de Computadores

Exercícios – Pipeline

Professor Sérgio Vanderlei Cavalcanti

Monitor Édson Barbosa Lisboa

Agosto/2001

# César Ferreira de Matos

Edna Pereira Pinto Fernandes

Inah Lúcia do Cabo Notaroberto Barbosa

Rosângela Villela Pedro

Exercício 1

- Após cinco ciclos o registrador t2 recebe o resultado correto.

- Após três ciclos este valor é necessário na segunda instrução..

- Existe dependência verdadeira do t2 na operação de subtração (que será calculado na adição). É necessário “atrasar” o comando SUB. Neste simulador não há curto circuito logo, só é possível solucionar este problema inserindo comandos NOP. Como o comando de escrita tem prioridade sobre a leitura, foi possível solucionar somente com a inclusão de dois comandos NOP, que é a diferença. entre os dois ciclos (5 – 3 = 2).

- Execução do MipsPipeXL.

- O Pipeline executou corretamente. Não foi necessária a inclusão de comandos NOP pois este simulador insere, automaticamente, curto circuito. A Forwarding Unit detecta o conflito e envia o valor calculado de t2 (resultado do comando ADD) para que seja executada a subtração. O valor correto de t2 (ao final do comando ADD) fica disponível antes de iniciar o comando SUB.

## Exercício 2

- São necessários sete ciclos até que o desvio possa ser executado.

- Enquanto o branch (BEQ) ainda não foi finalizado, a adição (comando ADDI) já foi executada.

- O problema é que este programa deveria estar em “loop”. A instrução ADDI nunca deveria ser executada pois t0 = t1, por definição. Como este simulador não resolve automaticamente os hazards, o comando ADDI será executado, antes da finalização do comando BEQ (hazard de controle). É necessário inserir NOP para garantir que o comando ADDI só será executado quando o comando BEQ for finalizado. A diferença entre os sete ciclos necessários para o final de execução do comando BEQ e os quatro ciclos para o início de execução do comando ADDI é a quantidade de NOP que deve ser inserida (7 – 4 = 3). Como o comando de escrita (do comando ADDI) tem prioridade sobre o de leitura (do comando BEQ), não poderia ser dois NOP. Com estes três comandos NOP o comando ADDI não será executado.

- O “loop” também não acontece quando executamos com o MipsPipeXL. Não foi eliminado completamente o problema apesar de ter sido antecipada a comparação entre os registradores para o segundo estágio. Com esta antecipação, foram evitados dois NOP, dos três necessários no simulador anterior. Um NOP é necessário pois o hardware não faz o flush de forma automática.

## Exercício 3

- Após 5 ciclos o registrador t0 recebe o valor correto.

- O valor correto de t0 deveria estar disponível no terceiro ciclo, antes do comando ADD necessitar do mesmo.

- O problema é que o comando ADD começou a ser executado antes da instrução LW finalizar. Existe dependência verdadeira, em relação ao uso de t0. Para resolver esta dependência é preciso inserir dois comandos NOP, retardando o início do comando ADD. A escrita no registrador tem prioridade sobre a leitura, logo o comando ADD (escrita), mesmo estando no mesmo ciclo do comando LW (leitura), será executado primeiro.

- O simulador MipsPipeXL tenta resolver a dependência com curto circuito. Só que, não consegue pois, neste momento, o valor disponível é um valor de endereço que não tem sentido lógico para a instrução ADD. A solução é inserir um comando NOP, retardando a recuperação deste valor.